附件一

产品需求明细

| 序号 | 项目 内容 | 技术要求 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1.A2型，30%外排，70%循环 2.双人款，工作区宽度≥1100mm 3.噪音等级：≤67dB 4.带全套互锁报警功能。 5.高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 6.工作区优质304不锈钢负压结构，采用防渗漏集液槽设计 7.满足院感验收要求 | 适用于日常血常规、体液、生化标本操作时避免接触传染性气溶胶或溅出物。 | 1台 |
| 2 | 标本转运箱 | 1.内部容积≥15L 2.外壳高强度PP材质，内部PU整体发泡保温层；密封防渗漏，耐撞击、易消毒擦拭 3.配备生物安全密封罐、环保蓄冷冰排全套配件 4.实时温度值显示； 5.带生物安全警示标识，配置提手，搬运方便，可航空运输 6.满足院感验收要求 | 适用于感染性标本的临床转运。 | 3台 |